新乡市城市管理局

关于公开征求《建筑工地扬尘防治标准》意见的公告

为扎实做好建筑工地扬尘治理精细化管理，提高建筑工地扬尘治理水平。根据建筑工地在开工准备、基础、主体、装饰装修等阶段扬尘治理重点不同，新乡市城市管理局制定了《建筑工地扬尘防治标准》，并公开向社会征求意见和建议。

欢迎有关单位和社会各界提出宝贵意见和建议，请于11月13日前将修改意见和建议通过邮箱反馈至新乡市城市管理局。

邮箱：Szhxzzfzddc@163.com

附件：《建筑工地扬尘防治标准》（征求意见稿）

2025年11月3日

建筑工地扬尘防治标准

（征求意见稿）

一、开工准备阶段

（一）地表清理

清理工地内杂草，地面的生活垃圾等，让工地表面干净、平整。

易发问题：

1.场区内黄土裸露，覆盖不严；

2.没有雾炮车，未湿法作业；

3.渣土车运输中密闭不严、冲洗不到位，出现车身脏、带泥上路、沿途抛撒问题。

防治标准：

1.工地内场地要平整，土工布全覆盖，压茬不低于10CM，保温钉固定到位；

2.清理作业时，雾炮要不间断开启；

3.高压水枪、移动冲洗设施配备齐全，出入工地时对车辆进行全方位冲洗，杜绝带泥上路、沿途抛撒现象。

（二）围挡设置

易发问题：

1.围挡设置不连续，砖石与硬质材料围挡相接的，有明显隔开现象；

2.硬质材料围挡（非砖石、混凝土）下部没有设置防溢底座；

3.市区主要路段工地围挡低于2.5米，一般路段低于1.8米；

4.围挡上未设置环绕喷淋，或者喷淋间隔超过4米，出现喷水现象。若妨碍施工需拆除现场围挡，未设置临时围挡，未设置喷淋设施。

防治标准：

1.工地四周连续设置围挡不得断开；

2.围挡下部设置防溢底座；

3.位于市区主要路段的工地设置高于2.5米围挡，一般路段设置高于1.8米围挡；

4.围挡上部设置环绕喷淋，间隔不宜大于4米，施工中不间断喷雾保湿。若妨碍施工需拆除现场围挡，必须设置临时围挡，同时设置喷雾设施。

（三）临建设施

修建工地内的道路、冲洗池、沉淀池，临时施工用房、场地等。

易发问题：

1.没有雾炮车，未湿法作业；

2.施工场地路面黄土裸露，覆盖不严；

3.主要道路未硬化，边缘未设置排水沟，次要道路及临时性道路未硬化；

4.生活区、办公区地面未硬化、绿化；

5.商砼车身脏、沿途抛撒。

防治标准：

1.雾炮不间断开启，配足雾炮车满足施工抑尘需要，保证湿法作业并起到抑尘效果；

2.裸露黄土平整后，土工布全覆盖，压茬不低于10CM，保温钉固定到位；

3.施工现场主要道路硬化，道路一侧设置排水沟，道路厚度不低于20CM，道路完整，满足重型货车通行需要，次要道路及临时性道路硬化；

4.生活区、办公区地面进行硬化或绿化；

5.商砼车采取严密运输，车辆出入冲洗干净。

（四）冲洗设施

易发问题：

1.冲洗棚短，未设置洗车池；

2.未配备自动冲洗设施，未设置沉淀池；

3.车辆冲洗不采用循环水，冲洗污水直接排入市政管网。

防治标准：（工地由里到外）

1.新开工工地根据场地情况，具备条件的，首先设置间隔不低于3米的三道减速带，让车身、车底、车轮等部位泥土震落，减少车辆带泥；依次设置洗车池，长不得低于20米，最深处70CM以上，水深需要40CM以上。洗车池两侧设立挡水台，不得低于30CM，防止污水外流。临近主要道路一侧挡水台上设置高度不低于1米的警示柱，间隔不宜小于2米，挡水台及警示柱刷红白相间反光漆，起到警示作用；然后设置冲洗棚，长不得低于15米，宽不得低于4米，高不得低于5米。冲洗棚内两侧1.2米以下间隔安装三排冲洗口，冲洗车轮、车底等部位泥土；最后在冲洗棚外出口设置不低于10米、30CM坡度人工冲洗平台，配备高压消防水枪，人工对车辆没有冲洗干净的部位全面彻底进行冲洗。在人工冲洗平台外围设置U型排水槽，方便废水循环利用（图纸附后）。

2.现有工地首先增设间隔不低于3米的三道减速带，让车身、车底、车轮等部位泥土震落，减少车辆带泥；在洗车池两侧设立挡水台，不得低于30CM，防止污水外流。临近主要道路一侧挡水台上设置高度不低于1米的警示柱，间隔不宜小于2米，挡水台及警示柱刷红白相间反光漆，起到警示作用；然后在冲洗棚外出口配备高压消防水枪、高压移动冲洗设施等，人工对车辆没有冲洗干净的部位全面彻底进行冲洗；最后在冲洗棚外出口10米处设置排水槽，防止污水外流（图纸附后）。

3.设置三级沉淀池，车辆冲洗采用循环水，冲洗污水不得排入市政管网。

（五）监控设备

易发问题：

1.工地门口未设置门禁，车辆出入信息无法掌握；

2.未设立扬尘噪音监测设备，未与平台联网。

防治标准：

1.工地门口设置门禁，与运管服平台对接，对车辆出入进行实时监测；

2.工地内部设立扬尘噪音在线监测，与平台联网，对工地扬尘、施工噪音实时监管。

二、基础阶段

易发问题：

1.土方开挖，湿法作业不到位；

2.覆盖不严，场区内黄土裸露；

3.车辆运输中密闭不严、冲洗不到位，出现车身脏、带泥上路、沿途抛撒问题；

4.打桩、截桩、破碎等作业时，湿法作业落实不到位。

防治标准：

1.土方运输委托经核准的运输单位，委托合同应明确运输单位扬尘污染防治责任，运输车辆在工地内冲洗干净、严禁带泥上路，运输中采取严格密闭措施，防止遗撒现象;

2.土方施工时，应分层开挖，开挖3米以后修建上下坡道，并对上下坡道进行硬化，不间断开启雾炮，湿法作业；

3.工地内场地要平整，土工布全覆盖，压茬不低于10CM，保温钉固定到位，严防风起刮开；

4.钻孔灌注桩施工时，设置相应的泥浆池或者采取防止泥浆外溢措施。现场进行截桩、破碎等易产生扬尘作业时，采取喷雾湿润等降尘措施。

- 主体阶段

易发问题：

1.未设立钢筋及木工加工区，未及时清扫产生灰尘；

2.建筑材料（钢筋、模板、木方等）乱堆放，没有进行规整；

3.施工电梯、砂浆罐周边，未及时清扫遗撒砂浆、落地灰；

4.楼内浮尘、建筑垃圾未及时清扫，受穿堂风影响易产生高空浮尘；

5.钢筋切割除锈、剔凿、打磨、开槽、切割、钻孔没有采取降尘措施，焊接没有焊烟净化器；

6.楼体落地灰没有及时清理，施工道路没有定时湿扫保洁，极易起尘，生活垃圾及施工产生的建筑垃圾清理不及时；

7.外脚手架防护网未采用定型钢板网进行防护。

防治标准：

1.设立专门钢筋、木材等加工区，有条件的应当封闭，及时清理产生的碎屑及灰尘；

2.规范摆放建筑材料，散材成方、型材成垛、码平垫高、覆盖到位，钢筋、模板、方木等材料离地20CM，及时湿扫保洁；

3.施工电梯、砂浆罐周边每天定时湿扫保洁，清理遗撒砂浆及落地灰;

4.裸露在外的门窗等洞口，在上风向一侧采用2年以上使用年限、具有抑尘、阻燃效果的绿色锁边加筋十二针防尘遮阳网进行封闭。附着式升降脚手架每顶升一次应及时将裸露门窗洞口进行封闭，并将标准层地面楼板清洗干净，常效日常保湿。悬挑式脚手架底部采取硬质材料封闭，及时清理封板上垃圾，清理垃圾时提前洒水湿润，严禁采用掀起、拍打、吹风等方式清理，定期对外脚手架密目式安全网、钢板网进行清洗和维护；

5.钢筋切割、除锈应采取降尘措施，焊接作业开启焊烟净化器；剔凿、打磨、开槽、切割、钻孔作业时在封闭空间内采用湿法作业，防止起尘；

6.落实专人保洁，及时清理楼体落地灰，不间断对施工道路进行湿扫保洁，生活垃圾、建筑垃圾集中分类存放，日产日清；

7.外脚手架、施工升降机停层平台侧面、安全通道侧面必须使用合格的定型钢板网实施封闭施工，并保持严密、牢固、平整、美观。

- 四、装饰装修阶段

- 易发问题：

- 1.楼体落地灰，保温材料切割、喷涂涂料未采取有效措施；

- 2.土方回填大面积黄土裸露，覆盖不到位；

- 3.车辆密闭不严、冲洗不到位，出现车身脏、带泥上路、沿途抛撒问题；

- 4.管道沟槽开挖、绿化、砖石铺贴，未落实覆盖、湿法作业。

- 防治标准：

- 1.砌筑、抹灰作业时，及时清理落地灰。岩棉、玻璃棉等材料现场切割加工时，在封闭空间内进行或设置粉尘回收装置。涂料施工采用喷涂工艺时采取遮挡措施，避免扬尘污染；

- 2.土方回填应合理安排工期，尽可能压缩土方回填时间，临时堆放的土方应及时平整并采取土工布全覆盖，压茬不低于10CM，保温钉固定到位，严防风起刮开；

- 3.土方运输车辆全部采用新能源，车辆运输采取密闭措施，防止遗撒。配备高压水枪、移动式冲洗设备，确保车辆冲洗干净，进出工地不带泥上路；

- 4.管线沟槽开挖、砖石铺贴绿化等交叉作业时，要尽量缩短工期，施工过程中要落实湿法作业，喷淋、雾炮不间断开启。管线沟槽开挖施工现场临时堆放的土方，应及时平整并覆盖、回填。树木、花草运输宜一次到位，树穴不能及时栽植的，穴内土应采取覆盖或洒水等防尘措施；栽植后树穴围堰应整理拍实洇实。绿化、砖石铺贴产生的垃圾要日产日清。

注：1.建设单位应将扬尘污染防治产生的费用列入工程造价，由施工企业具体负责实施，问题楼盘、保交楼由属地政府具体负责实施。

2.各县（市）及平原示范区城市管理、住房城乡建设部门参照执行。